Лабораторная работа № 1

Исследование зависимости характеристик БИС и СБИС от уровня микроэлектронной технологии и типа схемотехники

## Таблица значений параметров

|  | Тип логики: ТТЛШ МЛР, мкм: эгики: Ю» ^ОП N 1ЛР, мкм: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| Степень интеграции БИС, ЭЛЭ | 16000 | 19753 | 25000 | 32653 | 44444 |
| Рассеиваемая крист. мощн., Вт | 3,6 | 4 | 4,5 | 5,14 | 6 |
| Задержка на лог. элемент, нс | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 |
| Задержка в связях крист., нс | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 |
| Число требуемых вывод крист. | 100 | 104 | 108 | 114 | 122 |
| Выход годных кристаллов | 0,863838 | 0,835525 | 0,797981 | 0,747149 | 0,676949 |
| Стоимость БИС, усл. ед | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| Стоимость 1 ЭЛЭ БИС, усл. ед. | 0,0001249 | 0,0001029 | 0,0000832 | 0,0000660 | 0,0000512 |
| Интенсивность отказов, 1/ч. | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000001 | 0,0000001 |

Интенсивность отказов стремится к нулю.

Таблица значений параметров

|  | Тип логики КМОП МЛР, мкм: эгики: Т] ГЛШ ]N ЛЛР, мкм: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Степень интеграции БИС, ЭЛЭ | 64000 | 100000 | 177778 | 400000 | 1600000 |
| Рассеиваемая крист. мощн., Вт | 1,7 | 1,9 | 2,19 | 2,68 | 3,79 |
| Задержка на лог. элемент, нс | 0,7 | 0,56 | 0,42 | 0,28 | 0,14 |
| Задержка в связях крист., нс | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| Число требуемых вывод крист | 133 | 149 | 177 | 231 | 396 |
| Выход годных кристаллов | 0,633938 | 0,506701 | 0,331349 | 0,131687 | 0,011370 |
| Стоимость БИС, усл. ед | 2,4 | 2,7 | 3,6 | 7,5 | 77 |
| Стоимость 1ЭЛЭ БИС, усл. ед | 0,0000369 | 0,0000270 | 0,0000203 | 0,0000189 | 0,0000481 |
| Интенсивность отказов, 1/ч. | 0,0000002 | 0,0000005 | 0,0000016 | 0,0000082 | 0,0001308 |

Применяя тип логики КМОП с уменьшением МЛР от 03 до 01 мкм, число требуемых выводов кристаллов превышает 150, следовательно, значение числа выводов корпуса БИС является запредельным.

Интенсивность отказов стремится к нулю.

#### Таблица значений параметров

|  | МЛР, мкм: 1.0 Тип логики: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры | БиКМОП | ТТЛШ | пМОП | КМОП |
| Степень интеграции БИС, ЭЛЭ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Рассеиваемая крист.мощн., Вт | 1.20 | 3.60 | 4.80 | 1.20 |
| Задержка на лог. элемент, не | 0.75 | 0.50 | 1.00 | 1.40 |
| Задержка в связях крист., не | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Число требуемых вывод крист | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Выход годных кристаллов | 0.843019 | 0.863838 | 0.907029 | 0.885170 |
| Стоимость БИС, усл. ед | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Стоимость 1ЭЛЭ БИС, усл. ед | 0.0001269 | 0.0001249 | 0.0001219 | 0.0001234 |
| Интенсивность отказов, 1/ч. | 0.0000000 | 0.000000 | 0.0000000 | 0.0000000 |

Интенсивность отказов стремится к нулю.

Компоновка функциональных узлов на БИС и СБИС и исследование значений их параметров

Таблица значений параметров

|  | ##### Варианты расчета конструкции БЛОКОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры устройства | Вар.1 | Вар.2 | Вар.З | Вар.4 | Вар.5 | Вар.6 |
| Параметры БИС: |  |  |  |  |  |  |
| Тип логики | КМОП | пМОП | БиКМОП | КМОП | пМОП | БиКМОП |
| Мин. литогр. Размер, мкм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Степень интеграции, ЭЛЭ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Параметры ячейки: |  |  |  |  |  |  |
| Число корпусов БИС на ПП | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число внешних вывод. В яч. | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Размер ПП, мм | 55.5х100 | 55.5х100 | 55.5х100 | 100x100 | 100x100 | 100x100 |
| Число сига. слоев в ПП | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Тип плотности ПМ | СВ.В. | В. | Н. 1.25 | СВ.В. | В. | Н. 1.25 |
| Рабочая площадь ПП, мм2 | 4995 | 4995 | 4995 | 9000 | 9000 | 9000 |
| ПлощадьПМ на 1 слой ПП, мм2 | 4155 | 2744 | 3784 | 5232 | 6442 | 6698 |

Размеры ПП согласно ГОСТу ________ должны быть кратными 2. Типы логики КМОП, пМОП, БиКМОП в вариантах 1, 2, 3 приведенной таблицы этому условию не соответствуют.

###### Таблица значений параметров

|  | Варианты paсчета конструкции блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры устройства | Вар.1 | Вар.2 |  | Вар. З | Вар.1 |  | Вар.2 |  | Вар. З |
| Параметры БИС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип логики | ттлш | ТТЛШ |  | ТТЛШ | КМОП |  | КМОП |  | КМОП |
| Мин. литогр. Размер, мкм | 1.0 | 0.5 |  | 0.2 | 1.0 |  | 0.5 |  | 0.2 |
| Степень интеграции, ЭЛЭ | 16000 | 64000 |  | 400000 | 16000 |  | 64000 |  | 400000 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 61 |  | 61 | 61 |  | 61 |  | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 100 | 144 |  | 256 | 196 |  | 144 |  | 256 |
| Параметры ячейки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число корпусов БИС на ПП | 4 |  | 4 | 3 |  | 4 |  | 4 | 3 |
| Число внешних вывод. В яч. | 234 |  | 350 | 620 |  | 460 |  | 350 | 620 |
| Размер ПП, мм | 144.5 X 100.0 |  | 233.4 X 160.0 | 366.3 X 220.0 |  | 233.4 X 220.0 |  | 233.4 X 160.0 | 366.3 X 220.0 |
| Число сигн. слоев в ПП | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Тип плотности ПМ | Сверхвысок. плотность |  | Высокая плотность | Сверхвысок. плотность |  | Сверхвысокплотность |  | Высокая плотность | Сверхвысок. плотность |
| Рабочая площадь ПП, мм2 | 13005 |  | 33610 | 72607 |  | 46213 |  | 33610 | 72607 |
| ПлощадьПМ на 1 слой ПП, мм2 | 11395 |  | 32503 | 68421 |  | 40166 |  | 32503 | 68421 |
| Параметры процессора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обьем процессора, тыс ЭЛЭ | 1024.0 |  | 1024.0 | 1024.0 |  | 1024.0 |  | 1024.0 | 1024.0 |
| Число ячеек в блоке (Пр) | 16 |  | 4 | 1 |  | 16 |  | 2 | 1 |
| Т-ра пер. наг. зоны, гр.С | 9.91 |  | 31.24 | 12.01 |  | 3.09 |  | 6.34 | 3.06 |
| Длит. цикла процессора, нс | 8.5 |  | 6.3 | 6.2 |  | 19.2 |  | 10.6 | 10.5 |
| Стоимость процесс, усл. ед | 821 |  | 398 | 274 |  | 2591 |  | 198 | 97 |
| Плотность компоновки ЭЛЭ/смЗ | 13.0 |  | 236.3 | 449.6 |  | 6.0 |  | 211.5 | 131.0 |
| Время нараб. Пр.на отказ,ч | 17895 |  | 25333 | 24249 |  | 10702 |  | 87638 | 203373 |

Число выводов корпуса БИС в вариантах 3 (ТТЛШ) и  1, 3 (КМОП) превышает допустимые значения согласно ГОСТу ___________

В строке "Размер ПП, мм" значения не кратны 2.

Вывод:

1.	При одном типе схематехнике при уменьшении минимального литографического размера (МЛР), в данной программе от 1.0 до 0.1 с шагом 0.1 увеличивается степень интеграции (наиболее рентабельным оказывается уровень МЛР от 1.0 - 0.7 так, как он характеризуется невысокой интенсивностью отказов и невысокой стоимостью).

2.	При одинаковом уровне МЛР и разных типах логики логика КМОП и БиКМОП наиболее удачна по показателю рассеиваемая крист. мощн., при логики ТТЛШ меньше задержка на лог. элемент, при логики пМОП более выше выход годных кристаллов и меньше стоимость 1 ЭЛЭ.

3.	Наиболее надежным для процессора объемом 1000 тыс. ЛЭ относительно влияния теплового режима на надежность блока является для ТТЛШ логики и логики КМОП МЛР 0.2 мкм.

Лабораторная работа № 2

Исследование и выбор параметров процессоров на БИС и СБИС характеризующегося заданным функциональным объемом и критерием качества

- Минимальная длительность цикла процессора, Тц

- Максимальное время наработки на отказ процессора, Тн

- Максимальная плотность компоновки процессора, Q

- Минимальная стоимость процессора, С в усл. ед

- Минимальная температура, Тг

- Минимальный размер платы и количества выводов, ВМ. КК – Критерий качества.

Объем процессоров! 500000 ЛЭ.

|  | Варианты расчета конструкции блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры устройства | Вар.1 | Вар.2 |  | Вар. З |  | Вар.4 | Вар.5 |  | Вар.6 |
| Параметры БИС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип логики | БиКМОП | БиКМОП |  | БиКМОП |  | КМОП | КМОП |  | КМОП |
| Мин. литогр. Размер, мкм | 1.0 | 0.5 |  | 0.2 |  | 1.0 | 0.5 |  | 0.2 |
| Степень интеграции, ЭЛЭ | 16000 | 64000 |  | 400000 |  | 16000 | 64000 |  | 400000 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 61 |  | 61 |  | 61 | 61 |  | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 100 | 144 |  | 256 |  | 100 | 144 |  | 256 |
| Параметры ячейки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число корпусов БИС на ПП | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |
| Число внешних вывод. в яч. | 204 | 289 | 513 |  | 500 |  |  | 350 | 620 |
| Размер ПП, мм | 100х100 | 100х100 | 100x220 |  | 233.4х220 |  |  | 233.4х160 | З66.Зх220 |
| Число сигн. слоев в ПП | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| Тип плотности ПМ | Сверхвысок. плотность. | Высокая | Сверхвысок. плотность |  | Сверхвысок. плотность |  |  | Высокая | Высокая |
| Рабочая площадь ПП, мм2 | 9000 | 9000 | 19800 |  | 46213 |  |  | 33610 | 72607 |
| ПлощадьПМ на 1 слой ПП, мм2 | 8864 | 8341 | 18407 |  | 41980 |  |  | 32503 | 68421 |
| Параметры процессора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обьем процессора, тыс. ЭЛЭ | 1536 | 1536 | 1600 |  | 1536 |  |  | 1536 | 1600 |
| Число ячеек в блоке (Пр) | 24 | 6 | 1 |  | 24 |  |  | 6 | 1 |
| Т-ра пер. наг. Зоны, гр. С | 21.67 | 34.91 | 13.96 |  | 3.09 |  |  | 11.29 | 3.34 |
| Длит. цикла процессора, нс | 11.3 | 6.1 | 4.6 |  | 19.8 |  |  | 10.9 | 8.0 |
| Стоимость процесс, усл. ед | 914 | 351 | 195 |  | 3887 |  |  | 594 | 272 |
| Плотность компоновки ЭЛЭ/смЗ | 233 | 650.2 | 1022 |  | 5.4 |  |  | 304.1 | 599.4 |
| Время нараб. Пр. на отказ,ч | 10310 | 17763 | 18822 |  | 6647 |  |  | 26198 | 23142 |

В вариантах 3, 6 число выводов корпуса БИС находится за пределами допустимого значения.

В вариантах 4, 5, 6 (тип логики КМОП) размер ПП не является кратным 2, что не соответствует требованиям.

### Таблица значений параметров

|  | Варианты pacчета конструкции блоков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры устройства | КК-Тц | КК-Тн | KK-Q | КК-С | KK-Tr | КК-ВМ |
| Параметры БИС: |  |  |  |  |  |  |
| Тип логики | БиКМОП | КМОП | БиКМОП | БиКМОП | КМОП | БиКМОП |
| Мин. литогр. размер, мкм | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| Степень интеграции, ЭЛЭ | 400000 | 64000 | 400000 | 400000 | 16000 | 16000 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 256 | 144 | 256 | 256 | 196 | 100 |
| Параметры ячейки: |  |  |  |  |  |  |
| Число корпусов БИС на ПП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число внешних вывод. в яч. | 513 | 350 | 513 | 513 | 500 | 204 |
| Размер ПП, мм | 100 х 220 | 233.4 х 160.0 | 100 x 220 | 100 x 220 | 233.4 х 220.0 | 100 x 100 |
| Число сигн. слоев в ПП | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Тип плотности ПМ | Сверхвысок. плотность. | Высокая | Сверхвысок. плотность. | Сверхвысок. плотность. | Сверхвысок. плотность. | Сверхвысок. плотность. |
| Рабочая площадь ПП, мм2 | 19800 | 33610 | 19800 | 19800 | 46213 | 9000 |
| ПлощадьПМ на 1 слой ПП, мм2 | 18407 | 32503 | 18407 | 18407 | 41980 | 8864 |
| Параметры процессора: |  |  |  |  |  |  |
| Обьем процессора, тыс. ЭЛЭ | 1600 | 1536.0 | 1600 | 1600 | 1536.0 | 1536 |
| Число ячеек в блоке (Пр) | 1 | 6 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| Т-ра пер. наг. Зоны, гр.С | 13.96 | 11.29 | 13.96 | 13.96 | 3.09 | 21.67 |
| Длит. Цикла процессора, нс | 4.6 | 10.9 | 4.6 | 4.6 | 19.8 | 11.3 |
| Стоимость процесс, усл. ед | 195 | 594 | 195 | 195 | 3887 | 914 |
| Плотность компоновки ЭЛЭ/смЗ | 1022 | 304.1 | 1022 | 1022 | 5.4 | 233 |
| Время нараб. Пр.на отказ,ч | 18822 | 26198 | 18822 | 18822 | 6647 | 10310 |

Число выводов корпусов БИС логик БиКМОП  с МЛР 0.2 мкм и КМОП с МЛР 1.0 мкм больше допустимого значения.

В вариантах, имеющих тип логики КМОП размер ПП не кратен 2.

Вывод:

- При объеме процессора 1500 тыс. ЭЛЭ наиболее качественным относительно минимальной длительности цикла, относительно максимальной степени компоновки, относительно минимальной стоимости процессора является логика БиКМОП при МЛР 0.2 мкм.

- Относительно максимального времени наработки на отказ является логика КМОП при МЛР 0.5 мкм.

- Относительно температуры пер. наг. зоны С является логика КМОП при МЛР 1.0 мкм. Относительно минимального размера платы и количества выводов является логика БиКМОП при МЛР 1.0 мкм.

Лабораторная работа № 3

Исследования конкуренции на рынке

Из разработанных процессоров наиболее выгоден:

Таблица значений параметров

| Параметры устройств | ## Варианты расчета конструкции блоков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 | Вар. 4 | Вар. 5 | Вар. 6 |
| Параметры БИС: |  |  |  |  |  |  |
| Тип логики | ТТЛШ | КМОП | ТТЛШ | n-МОП | БиКМОП | КМОП |
| Мин. литогр. размер, мкм | 0.1 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Степень интеграции, ЭЛЭ | 1600000 | 400000 | 64000 | 64000 | 640000 | 64000 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 42 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 400 | 256 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Параметры ячейки: |  |  |  |  |  |  |
| Число корпусов БИС на ПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число внешних вывод в яч. | 404 | 260 | 148 | 150 | 148 | 148 |
| Размеры ПП, мм | 52х52 | 60х60 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 |
| Число сигн, слоев в ПП | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| Тип плотности ПМ | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 1,25 | 1,25 | 2,5 |
| Рабочая площадь ПП, мм2 | 7992 | 7992 | 7992 | 7992 | 4995 | 7992 |
| Площадь ПМ на 1слой ПП, мм2 | 7804 | 7189 | 5317 | 6447 | 4743 | 5317 |
| Параметры процессора: |  |  |  |  |  |  |
| Объем процессора, тыс. ЭЛЭ | 7502 | 5800 | 2725 | 2756 | 3200 | 2758 |
| Число ячеек в блоке (ПР.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Т-ра пер. нагр. зоны, гр. С | 45,63 | 6,92 | 17,67 | 16,97 | 12,47 | 6,13 |
| Длит. цикла процессора, нс | 3,2 | 5,3 | 4,9 | 7,4 | 6,6 | 9,4 |
| Стоимость процесс., усл. ед. | 1269 | 304 | 279 | 144 | 293 | 278 |
| Плотность комп-ки, ЭЛЭ/см3 | 1055,2 | 344,3 | 118,2 | 188,2 | 146,5 | 118,2 |
| Время нараб. ПР на отказ., ч | 542 | 15489 | 73463 | 73800 | 43101 | 94687 |

В вариантах 1, 2 число выводов корпуса БИС превышает допустимое значение.

Вывод:

Из разработанных процессоров наиболее выгоден процессор на БиКМОП логике при МЛР 0.5 мкм, так как при нем получается наибольшая прибыль 293 тыс. усл. ед. при полной их продаже.

Лабораторная работа № 4

Построение области Парето в пространстве образуемом следующими характеристиками: - временем наработки на отказ и плотностью компоновки аппаратуры процессора.

Тип схемотехники БИС для построения процессора и объем процессора в ЭЛЭ ТТЛШ. Для построения данных областей рассчитать характеристики процессоров на БИС с различными МЛР (различной степени интеграции) начиная с МЛР в 1,0 мкм и уменьшая его с шагом 0,1 мкм. Сравнивая характеристики для рассчитанных вариантов процессоров, отобрать из них варианты, образующие требуемые по заданию области Парето. Ограничение на характеристики процессора: время наработки на отказ процессора не менее 1000 часов.

### Таблица значений параметров

| Параметры устройств | ## Варианты расчета конструкции блоков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вар. 1 | Вар. 2 | Вар. 3 | Вар. 4 | Вар. 5 | Вар. 6 |
| Параметры БИС: |  |  |  |  |  |  |

| Тип логики | ТТЛШ | ТТЛШ | ТТЛШ | ТТЛШ | ТТЛШ | ТТЛШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. литогр. размер, мкм | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Степень интеграции, ЭЛЭ | 1600000 | 400000 | 177778 | 100000 | 64000 | 44444 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 400 | 256 | 196 | 169 | 144 | 144 |
| Параметры ячейки: |  |  |  |  |  |  |
| Число корпусов БИС на ПП | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число внешних вывод в яч. | 404 | 260 | 200 | 173 | 148 | 148 |
| Размеры ПП, мм | 52х52 | 42х42 | 37х37 | 34,5х34,5 | 32х32 | 32х32 |
| Число сигн. слоев в ПП | 5 5 | 5 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Тип плотности ПМ | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 1,25 | 1,25 |
| Параметры процессора: |  |  |  |  |  |  |
| Объем процессора, тыс. ЭЛЭ | 3000 | 3200 | 2558 | 2045 | 2074 | 1915 |
| Число ячеек в блоке (ПР.) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Т-ра пер. нагр. зоны, гр. С | 30,62 | 20,09 | 49,91 | 44,93 | 31 | 21,54 |
| Длит. цикла процессора, нс | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,9 | 4,9 | 5,8 |
| Стоимость процесс. усл. ед. | 869 | 422 | 188 | 562 | 358 | 387 |
| Плотность комп-ки, ЭЛЭ/см3 | 421,3 | 295,3 | 442,1 | 196,6 | 200,1 | 167,5 |
| Время нараб. ПР на отказ., ч | 4782 | 11595 | 17370 | 15327 | 27386 | 35903 |

### Таблица значений параметров

| Параметры устройства | Варианты расчета конструкции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вар.7 | Вар.8 | Вар.9 | Вар. 10 |
| Параметры БИС: |  |  |  |  |
| Тип логики | ТТЛШ | ТТЛШ | ТТЛШ | ТТЛШ |
| Мин. литогр. размер, мкм | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| Степень интеграции, ЭЛЭ | 32653 | 25000 | 19753 | 16000 |
| Тип корпуса БИС | 61 | 61 | 42 | 61 |
| Число выводов корпуса БИС | 121 | 121 | 108 | 100 |
| Параметры ячейки: |  |  |  |  |
| Число корпусов БИС на ПП | 1 125 | 1 | 1 | 1 |
| Число внешних вывод. в яч. | 125 | 125 | 112 | 104 |
| Размер ПП, мм | 29,5х29,5 | 29,5х29,5 | 35х35 | 27х27 |
| Число сигн. слоев в ПП | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Тип плотности ПМ | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 1,25 |
| Параметры процессора: |  |  |  |  |
| Объем процессора, тыс. ЭЛЭ | 3198 | 4212 | 4369 | 4371 |
| Число ячеек в блоке (Пр) | 10 | 5 | 10 | 5 |
| Т-ра пер. наг. зоны, гр.С | 21,04 | 16,89 | 14,73 | 12,09 |
| Длит. Цикла процессора, нс | 5,8 | 6,2 | 7,3 | 7,4 |
| Стоимость процесс, усл. ед | 188 | 236 | 447 | 143 |
| Плотность компоновки ЭЛЭ/смЗ | 102,1 | 74,2 | 45,2 | 52,1 |
| Время нараб. пр. на отказ,ч | 43936 | 84971 | 57731 | 132482 |

В вариантах 1 – 4 число выводов корпуса БИС превышает допустимое значение.

В вариантах 3, 4, 7-10 ПП размера не кратного 2.

Тн - Время наработки ПР на отказ, ч

Q – Плотность компоновки

Вывод:	Исходя из построенного графика области Парето можно отметить что, улучшение оной характеристики приводит к ухудшению другой.

Из графика видно, что в основном при плотности компоновки более 300 (смЗ) время наработки на отказ уменьшается. Допустимые решениями являются решения отраженные кривой.