Постановка задачи по оценке временных характеристик и производительности локальной вычислительной сети.

Заданы:

- Топологическая структура ЛВС - шина

- Метод доступа CSMA/CD

- Число узлов ЛВС - N

- Расстояние между n-ым и k-ым узлами, Lnk   n=1..N, k=1..N

- Пропускная способность передающей среды , C бит/сек.

- Скорость распространения сигналов в передающей среде, Vc .

- Максимальная  задержка повторной передачи пакетов при обнаружении конфликта, наложение (интерференция) пакетов, передаваемых одновременно, t .

- Длина в битах, передаваемых в канал при возникновении конфликта, Lпом .

- Длина пакета, передаваемая в ЛВС , Lпак .

- Ограничение на время передачи пакета в сети , Тдир .

- Интенсивность поступления пакетов в узлы сети ln  (n=1..N).

- Межкадровый интервал  DТ.

Определяются:

- Среднее время доставки пакетов TVn, n=1..N.

- Вероятность своевременной доставки пакетов Qn, n=1..N, где N-число узлов.

- Производительность ЛВС.

В качестве оценки производительности выбирается суммарная интенсивность:

λS=i=1NλiQi

Задача решается в предположении о пуассоновском характере потоков, поступающих на обслуживание в сеть, и предположении, что ввод информации в узлы сети производится через накопители с бесконечным объемом памяти.

Каждая активная станция в процессе доступа выполняет следующие функции:

- Контролирует состояние канала (наличие несущей в передающей среде)

- Контролирует ход своей передачи, после завершения передачи переходит в пассивное состояние.

При передаче пакета из k-го узла (k=1..N) может возникнуть конфликт с n-ым узлом (n=1.. N) в интервале   ( - Tnk, Tnk ),  Tnk= Lnk/Vc .

Если узел n начнет передачу в интервале  ( - Tnk, 0 ) или ( 0, Tnk ) при усло-вии,что узел k начнет передачу в 0-ой момент времени возникнет конфликт.

Вероятность того, что узел n не начнет передачу в интервале 2Tnk и конфликта не будет, при пуассоновском потоке: e−λn2Tnk.

Действительно, вероятность наступления этого события: 1 - (1-e−λn2Tnk).

А вероятность возникновения конфликта при работе k и n узлов: (1-e−λn2Tnk).

Вероятность того, что при обслуживании пакета, поступившего в k-ый узел, не возникнет конфликта, вычисляется по формуле

qk=n=1,n¹kNe−λn2Tnk,k=1..N.

Пусть ограничение на время обслуживания пакетов в сети Tдир является случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону

Tdir(t)=1−e−ut,u=1Tdir(1) ,

где Tdir(1)- среднее значение директивного времени.

Преобразование Лапласа - Стилтьеса Bk(s) функции распределения времени передачи пакета из k-го узла с учетом возникающих конфликтов, определяется выражением:

Bk(s)=n=1¥Pn(C(s))n−1⋅(Vk(s))n−1T(s)

Pn=(1−qn)n−1qn- вероятность того, что пакет будет передан ровно за n

попыток.

T(s)=0¥e−stdT(t),  T(t) - функция распределения времени передачи паке-

та без ошибок.

C(s)=0¥e−stdC(t),   X(t) - функция распределения времени задержки.

V(s)=0¥e−stdV(t), V(t)  - функция распределения времени разрешения конфликта.

Bk(s)=qkT(s)11−(1−qk)V(s)C(s).

Методика оценки эффективности  ЛВС с маркерным методом доступа.

Заданы:

- Топологическая структура ЛВС (кольцо или шина).

- Метод доступа (маркерный).

- Число узлов N.

- Интенсивность поступающих пакетов в узлы сети ln  (n=1..N).

- Пропускная способность передающей среды C, бит/сек.

- Интенсивность отказа передающей среды lот .

- Интенсивность восстановления передающей среды m .

- Среднее время передачи маркера от одного узла сети к другому t=Lм/C            (Lм-длина маркера).

- Длина пакета, передаваемого в ЛВС , Lпак .

- Ограничение на время передачи пакета в сети , Т(1) дир .

Определяется:

- Среднее время доставки пакетов TVn(1)   n=1..N.

- Вероятность своевременной доставки пакетов, Qn , n=1..N.

- Производительность ЛВС,

λS=i=1NλiQi,

Ограничения:

li -входные потоки -  пуассоновские;

ввод информации осуществляется через накопители памяти с бесконечным объемом;

ограничение на время обслуживания пакетов в сети Tдир является случайной величиной, распределенной по экспоненциальному закону:

Tdir(t)=1−e−ut,u=1Tdir(1) , где Tdir(1)- среднее значение директивного времени.

Для решения поставленной задачи необходимо:

- Определить загрузку узлов сети rn, n=1..N и средний интервал (цикл) между двумя последовательными процессами получения маркера одним и тем же узлом ЛВС в условиях надежного функционирования V(1) .

- Получить функциональное уравнение для расчета цикла ЛВС с учетом отказов передающей среды, на основе полученных уравнений определить цикл опроса и загрузку с учетом возникающих отказов Vот(1)  rn¢ .

- Вывести соотношение для определения преобразования Лапласа- Стилтьеса функций распределения времени обслуживания пакетов, поступающих в n-ый узел Gn*(s), n=1..N.

- Определить преобразование Лапласа-Стилтьеса Wn*(s) для функций распределения времени ожидания пакета в очереди в n-ом узле Wn(t), n=1..N.

5. Используя полученные соотношения и функциональные уравнения

определить:

среднее время доставки пакетов TVn(1)   n=1..N;

вероятность своевременной доставки пакетов, Qn, n=1..N;

производительность ЛВС,  lS .

Средний интервал (цикл): V(1)=n=1NρnMTnak+(1−ρn)t(1)

В стационарном режиме

λnV(1)=ρn      (2)

Из (1) и (2) получаем:

λnn=1NρnMTmax+(1−ρn)t=ρn,n=1..N                      (3)

Система уравнений (3) является неоднородной системой линейных алгебраических уравнений относительно rn. Решение этой системы дается соотношением:

ρn=λnNt1−k=1Nλk(MTnak−t),  n=1..N. (4)

Сравнивая (2) и (4) получаем:

V(1)=Nt1−k=1Nλk(Lnakc−t)  (5)

Формулы (4) и (5) определяют загрузку узлов сети и средний цикл опроса узлов в условиях надежного функционирования.