- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРОНИКИ, И АВТОМАТИКИ

( ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ )

- КАФЕДРА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

- КУРСОВАЯ РАБОТА

- ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Вычислительные комплексы системы и сети

- ТЕМА

«Логическая структуризация сетей с использованием масок»

Группа	СПВ-1-97

Студент	Щербинин В.Н.

Вариант	3

- Москва, 2002 год

- СОДЕРЖАНИЕ:

1. Задание на курсовую работу	3

2. Техническое задание	4

3. Обоснование выбранных значений	5

4. Таблица распределения адресного пространства	7

5. Таблица маршрутизации	9

6. Описание функционирования сетевых средств	10.

7. Логическая схема ЛВС предприятия	12

1. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ.

Разработать логическую схему и таблицу распределения адресного пространства n-сегментной внутренней ЛВС предприятия, подключенной к сети Internet. Для ЛВС выделен IP-адрес класса В.

Числовые значения:

| Тип маски | Количество сегментов в ЛВС | Количество компьютеров в сегменте |
| --- | --- | --- |
| постоянной длины | 5 | 8 |

Значения выделенного IP-адреса, условные MAC-адреса портов маршрутизаторов, компьютеров, а также условные доменные адреса компьютеров назначить самостоятельно.

Описать функционирование сетевых средств по маршруту продвижения пакета из Internet в адрес одного из компьютеров ЛВС предприятия и составить таблицу маршрутизации внутреннего маршрутизатора.

Протокол разрешения IP-адреса в MAC-адрес - ARP с использованием ARP-сервера.

Разрешение доменного адреса в IP-адрес по службе DNS с локальным DNS-сервером.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На предприятии, состоящем из пяти подразделений, используются сорок персональных компьютеров. В каждом из подразделений используется по восемь персональных компьютеров. Для доступа в Internet, предприятием получен адрес класса B. Для разделения всех слабовзаимодействующих компьютеров, и повышения безопасности внутренней ЛВС предприятия необходимо провести структуризацию сети.

Необходимо разработать логическую структуру ЛВС предприятия и таблицу распределения адресного пространства внутренней ЛВС предприятия, подключенной к сети Internet, исходя из следующих требований:

- Слабо взаимодействующие компьютеры должны быть разнесены в разные логические сегменты.

- Для уменьшения широковещательного трафика, необходимо предусмотреть возможность использования внутри ЛВС предприятия ARP-сервера.

- Для разрешения доменных имен используется DNS-сервер, установленный у поставщика услуг Internet.

Для разнесения персональных компьютеров в логические сегменты, использовать механизм масок. Логическую структуру внутренней  ЛВС должна быть организована таким образом, чтобы все компьютеры каждого подразделения фирмы были бы в одном логическом сегменте. Для простоты реализации, предлагается использовать маску постоянной длинны.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ.

Для разбиения имеющейся сети на пять логических сегментов, необходимо с помощью механизма маскок увеличить количество разрядов интерпретируемых как номер сети на три.

- Номер сети полученный от поставщика услуг -

129.168.0.0 (10000001.10101000.00000000.00000000).

Исходя из условий задания и вышеизложенных соображений, в качестве маски было выбрано значение -

255.255.224.0 (11111111.11111111.11100000.00000000).

После наложения маски на полученный от поставщика услуг номер сети класса В, число разрядов, интерпретируемых как номер сети, увеличилось с шестнадцати (стандартная длина поля номера сети для класса В) до 19 (число единиц в маске), то есть получена возможность использования трех дополнительных разрядов для нумерации подсетей. Это позволяет сделать из одного, централизованно заданного номера сети, восемь:

| 192.168.0.0 | (10000001.10101000.00000000.00000000) |
| --- | --- |
| 192.168.32.0 | (10000001.10101000.00100000.00000000) |
| 192.168.64.0 | (10000001.10101000.01000000.00000000) |
| 192.168.96.0 | (10000001.10101000.01100000.00000000) |
| 192.168.128.0 | (10000001.10101000.10000000.00000000) |
| 192.168.160.0 | (10000001.10101000.10100000.00000000) |
| 192.168.192.0 | (10000001.10101000.11000000.00000000) |
| 192.168.224.0 | (10000001.10101000.11100000.00000000) |

Последние три дополнительных бита в номере сети - номера подсетей. Вышеперечисленные подсети имеют номера:

0 (000),

1 (001),

2 (010),

3 (011),

4 (100),

5 (101),

6 (110),

7 (111).

Таким образом, в результате применения механизма масок с добавлением трех дополнительных бит к адресу сети для разбиения организации логических сегментов, теоретически может быть использовано восемь подсетей. Однако, некоторые программные и аппаратные маршрутизаторы не поддерживают номера подсетей, которые состоят только из одних нулей, либо единиц. Поэтому, исходя из условий задания, подсети с номерами 0 (000) и 7 (111) как логические сегменты в данном проекте не рассматриваются.

4. ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АДРЕСНОГО ПРОСТРАНСТВА ЛВС ПРЕДПРИЯТИЯ.

В результате использования механизма масок может быть предложена следующая схема распределения адресного пространства.

| 1-й байт | 2-й байт | 3-й байт |  |  | 4-й байт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поле номера сети класса B (неизменяемое поле) |  |  | № подсети | Поле адресов узлов (адресное пространство) |  |  |  |  |
| 10000001 | 10101000 | 000 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.0.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 001 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.32.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 010 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.64.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 011 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.96.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 100 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.128.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 101 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.160.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 110 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.192.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  |  | 00000001 |  |
|  |  |  |  | 00000010 |  |
|  |  |  | Неиспользован-ные адреса |  |  |  |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |
|  |  | 111 | 00000 | 00000000 | Сеть 129.168.224.0 Маска 255.255.224.0 |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | . | . |  |
|  |  |  | 11111 | 11111111 |  |

Таблица 1 (распределение адресного пространства)

Логическая схема сети получившейся в результате приведенной структуризации, приведена в приложении к данной пояснительной записке. Весь трафик во внутреннюю ЛВС предприятия (129.168.0.0), направляемый из внешней сети, поступает через маршрутизатор M1. В целях структуризации информационных потоков во внутренней сети установлен маршрутизатор M2.

Все узлы распределены по пяти разным сетям, которым были присвоены номера 129.168.32.0 (бухгалтерия предприятия), 129.168.64.0 (администрация), 129.168.96.0 (служба технической поддержки), 129.168.128.0 (отдел рекламы), 129.168.160.0 (отдел продаж). Каждая из вновь образованных сетей была подключена к соответствующим образом сконфигурированному порту маршрутизатора М2. Кроме того, еще одна сеть (номер 129.168.192.0 маска 255.255.224.0) была выделена для создания соединения между внешним и внутренним маршрутизаторами. В этой сети для адресации узлов заняты всего два адреса 129.168.192.1 (порт маршрутизатора М2) и 129.168.192.2 (порт маршрутизатора М1), еще два адреса 129.168.192.0 и 129.168.192.255 являются специальными адресами.

Извне сеть по-прежнему выглядит как единая сеть класса В, а на местном уровне это полноценная составная сеть, в которую входят пять отдельных сетей. Приходящий общий трафик разделяется местным маршрутизатором М2 между этими сетями в соответствии с таблицей маршрутизации. Такое разбиение помимо решения основной задачи позволяет скрыть внутреннюю структуру сети предприятия от внешнего наблюдения и тем самым повысить ее безопасность.

5. ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО МАРШРУТИЗАТОРА М2.

Маршрутизатор М2 обрабатывает все поступившие на него пакеты в соответствии с таблицей маршрутизации:

| Номер сети | Маска | Адрес следующего маршрутизатора | Адрес порта | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 129.168.32.0 | 255.255.224.0 | 129.168.32.1 | 129.168.32.1 | 1 |
| 129.168.64.0 | 255.255.224.0 | 129.168.64.1 | 129.168.64.1 | 1 |
| 129.168.96.0 | 255.255.224.0 | 129.168.96.1 | 129.168.96.1 | 1 |
| 129.168.128.0 | 255.255.224.0 | 129.168.128.1 | 129.168.128.1 | 1 |
| 129.168.160.0 | 255.255.224.0 | 129.168.160.1 | 129.168.160.1 | 1 |
| 129.168.192.0 | 255.255.224.0 | 129.168.192.1 | 129.168.192.1 | 1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.192.2 | 192.168.192.1 | 1 |

Таблица 2 (таблица маршрутизации внутреннего маршрутизатора М2)

Первые шесть записей таблицы маршрутизации соответствуют внутренним подсетям, непосредственно подключенным к портам маршрутизатора М2.

Запись 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0 соответствует маршруту по умолчанию. Маршрутизатор выполняет сравнение с адресом 0.0.0.0 в последнюю очередь, в том случае, когда пришедший адрес не совпадает ни с одной из записей в таблице, отличающейся от 0.0.0.0.

6. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТЕВЫХ СРЕДСТВ.

Пусть пользователь компьютера comp1.partner.ru, имеющего IP-адрес 198.21.17.35, обращается к компьютеру sale1.stroytorgvse.ru, имеющему адрес 129.168.160.2. Сообщение упаковывается в пакет протокола IP. В заголовке IP-пакета должен быть указан IP-адрес узла назначения. При использовании символьных доменных имен узлов сети, стек TCP/IP определяет IP-адрес узла назначения.

При конфигурировании стека TCP/IP на компьютере comp1.partner.ru был задан его собственный IP-адрес, IP-адрес маршрутизатора по умолчанию и IP-адрес DNS-сервера.

1.		Модуль IP сначала просматривает локальную таблицу соответствия символьных имен IP-адресам. Такая таблица хранится чаще всего в виде текстового файла (hosts) простой структуры - каждая его строка содержит запись об одном символьном имени и его IP-адресе.

Если в файле hosts, находящемся на компьютере comp1.partner.ru, находится строчка

129.168.160.2		sale1.stroytorgvse.ru,

то разрешение имени производится локально. Если же такая строчка отсутствует, модуль IP использует механизмы службы DNS для разрешения доменного имени.

DNS-клиент обращается к DNS-серверу, который обслуживает поддомен, к которому принадлежит имя клиента. IP-адрес этого DNS-сервера был задан при конфигурировании компьютера. Если этот DNS-сервер знает ответ, то он сразу же возвращает его клиенту; это может соответствовать случаю, когда запрошенное имя входит в тот же домен, что и имя клиента, а также может соответствовать случаю, когда сервер уже узнавал данное соответствие для другого клиента и сохранил его в своем кэше. Если же DNS-сервер не знает ответа, то он выполняет итеративные запросы к корневому серверу и.т.д, пока не получит ответ, который и перешлет DNS-клиенту, который в это время просто ждет ответа.

2.		Модуль IP компьютера comp1.partner.ru проверяет, нужно ли маршрутизировать пакеты с адресом 129.168.160.2. Так как адрес сети назначения (129.168.0.0) не совпадает с адресом (198.21.17.0) сети, которой принадлежит компьютер отправитель, то маршрутизация необходима.

3.		Компьютер comp1.partner.ru начинает формировать кадр Ethernet для отправки пакета маршрутизатору по умолчанию, IP-адрес которого ему известен, но не известен MAC-адрес, необходимый для перемещения кадра в локальной сети. Для определения MAC-адреса маршрутизатора протокол IP обращается к протоколу ARP. Сначала протокол ARP просматривает локальную ARP-таблицу. Если в последнее время компьютер comp1.partner.ru выполнял какие-либо межсетевые обмены, то скорее всего искомая запись, содержащая соответствие между IP- и MAC-адресами маршрутизатра по умолчанию уже находится в кэш таблице протокола ARP. Елси запись не найдена и в сети не используется ARP-сервер, протокол ARP формирует свой запрос, вкладывает его в кадр протокола канального уровня и рассылает запрос широковещательно. Все узлы локальной сети (в том числе порт маршрутизатора) получают ARP-запрос и сравнивают указанный там IP-адрес с собственным. В случае их совпадения узел формирует ARP-ответ, в котором указывает свой IP- и MAC-адреса, а затем отправляет его уже направленно, так как в запросе отправитель указывает свой адрес. Если в сети используется ARP-сервер, то ARP-протокол за разрешением адреса вместо широковещательного сообщения, обращается непосредственно к серверу.

4.		Все маршрутизаторы внешней сети, встретив пакеты с адресами, начинающимися с 129.168 интерпретируют их как адрес класса В и направляют по маршрутам, ведущим к маршрутизатору М1. Маршрутизатор М1 в свою очередь направляет весь входной трафик сети 129.168.0.0 на маршрутизатор М2. Маршрутизатор М2 обрабатывает все поступившие на него пакеты в соответствии с таблицей маршрутизации (Таблица2).

Пакет c адресом назначения 129.168.160.2 с маршрутизатора М1 поступает на порт 129.168.192.1. Модуль IP начинает последовательно просматривать все строки таблицы, до тех пор пока не найдет совпаления номера сети в адресе назначения и в строке таблицы. Маска из пятой строки 255.255.224.0 накладывается на адрес 129.168.160.2, в результате чего получается номер сети 129.168.160.0.

10000001.10101000.10100000.0000001011111111.11111111.11100000.0000000010000001.10101000.10100000.00000000Полученный номер сети 129.168.160.0 сравнивается с номером сети в первой строке таблицы 129.168.32.0. Поскольку они не совпадают, происходит переход к следуюшей строке. Теперь извлекается маска из второй строки и накладывается на адрес назначения пакета (в данном проекте маска неизменна). Поскольку номер сети, вычисленный с помощью маски по адресу назначения, и адрес во второй строке таблицы маршрутизации не совпадают, маршрутизатор переходит к следующей строке. Так происходит, пока маршрутизатор не дойдет до пятой строки. Номера сетей совпадут, и пакет будет отправлен на порт маршрутизатора 129.168.160.1 в сеть, непосредственно подключенную к данному маршрутизатору.